ZAŁĄCZNIK NR 2

Zestawienie robót

| Lp. | Kod CPV | Opis prac | Jedn. obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż linii zasilającej i słupowej stacji transformatorowej |  |  |  |
| 1.1 | 45.23.22.00-4 | Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn, ŁO na słupach i stacji transformatorowej | szt. | 6 |
| 1.2 |  | Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 35 mm2 na słupach żelbetowych | m*3 przew. | 34 |
| 1.3 |  | Demontaż konstrukcji odgałęźnej | szt. | 1 |
| 1.4 |  | Demontaż transformatora | szt. | 1 |
| 1.5 |  | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m układanych w rurach osłonowych | m | 12 |
| 1.6 |  | Demontaż odgromników zaworowych ze słupów i stacji transformatorowych | kpl. | 3 |
| 1.7 |  | Demontaż układów odłącznikowych typu ON na słupie | szt. | 1 |
| 1.8 |  | Demontaż obwodów odejściowych dla 2 linii nN | kpl. | 2 |
| 1.9 |  | Demontaż napowietrznych rozdzielnic szafowych NN z konstrukcją | kpl. | 1 |
| 1.10 |  | Demontaż stacji transformatorowych typu ST20/250 na słupach żelbetowych | szt. | 1 |
| 1.11 |  | Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych rozkracznych | szt. | 1 |
| 2 | Montaż stacji transformatorowej STSPpo 13,5/12; 20/250 kVA |  |  |  |
| 2.1 | 45.23.22.10-7 | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe | stanow. | 1 |
| 2.2 | 45.23.14.00-9 | Montaż i stawianie stacji transformatorowych STSPpo 13,5/12; 20/250 prefabrykowanych na żerdziach wirowanych pojedynczych | stac. | 1 |
| 2.3 |  | Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych typu RS-W wariant IV o 4 obwodach nN z układem pomiarowym (rozdzielnica w komplecie stacji bez montażu) | kpl. | 1 |
| 2.4 |  | Ustawienie transformatora | szt. | 1 |
| 2.5 |  | Podłączenie przewodu prądowego do transformatora | podłącz. | 1 |
| 2.6 |  | Podłączenie bednarki uziemiającej do transformatora | podłącz. | 1 |
| 2.7 |  | Montaż kondensatorów statycznych na gotowej konstrukcji | szt. | 1 |
| 2.9 | 45.23.22.10-7 | Zabezpieczenie podziemnej części słupów z obetonowaniem | m2 | 0.96 |
| 3 | Linia napowietrzna niskiego napięcia |  |  |  |
| 3.1 | 45.23.22.00-4 | Demontaż ręczny słupów drewnianych nieoszczudlonych pojedynczych o dł. do 10 m z ustojem | szt | 3 |
| 3.2 |  | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym | szt | 15 |
| 3.3 |  | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN z przeznaczeniem na złom | km | 0.46 |
| 3.4 |  | Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn - przewód oświetleniowy AsXSn 2x25 mm2 | km.przew. | 0.115 |
| 3.5 |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl | 1 |
| 3.6 | 45.23.14.00-9 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - bliźniaczy Nb"a"-10/ŻN-200 | słup | 1 |
| 3.7 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem | szt. | 2 |
| 3.8 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu PK o 2 izolatorach | szt. | 2 |
| 3.9 |  | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn - przewód AsXSn 4x35 mm2 | km.przew. | 0.050 |
| 3.10 |  | Regulacja zwisów przewodów linii NN - opuszczenie i podwieszenie przwodów przy słupie nr X-1/3 | km | 0.200 |
| 3.11 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - kompletna oprawa oświetleniowa z demontażu | szt. | 1 |
| 3.12 |  | Osłona bezpiecznikowa SV 19.25 | szt. | 2 |
| 3.13 |  | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 10 |
| 3.14 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju 200 mm2) | m | 10 |
| 3.15 | 45.23.22.10-7 | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 0.6 |
| 4 | Linie kablowe niskiego napięcia |  |  |  |
| 4.1 | 45.23.22.00-4 | Odłączenie przewodów lub kabli 4 żyłowych Al od szafki oświetlenia drogowego | szt. | 8 |
| 4.2 |  | Demontaż szafki pomiarowej oświetlenia drogowego | szt | 1 |
| 4.3 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 58.56 |
| 4.4 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 75 mm | m | 82 |
| 4.5 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 110 mm | m | 180 |
| 4.6 |  | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 110 |
| 4.7 |  | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 2 |
| 4.8 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 200 |
| 4.9 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 166 |
| 4.10 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za każde dalsze 0.2 m szerokości | m | 166 |
| 4.11 | 45.23.14.00-9 | Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 4x35 mm2 | m | 3 |
| 4.12 |  | Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 4x70 mm2 | m | 8 |
| 4.13 |  | Układanie kabli w rurach - kabel YAKXs 4x35 mm2 | m | 90 |
| 4.14 |  | Układanie kabli w rurach - kabel YAKXs 4x70 mm2 | m | 183 |
| 4.15 |  | Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych - kabel YAKXs 4x35 mm2 | m | 10 |
| 4.16 |  | Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych - kabel YAKXs 4x70 mm2 | m | 10 |
| 4.17 |  | Zarobienie na sucho końca kabla YAKXs 4x35 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4 |
| 4.18 |  | Zarobienie na sucho końca kablaYAKXs 4x70 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4 |
| 4.19 |  | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt | 1 |
| 4.20 | 45.23.22.00-4 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 43.92 |
| 4.21 |  | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 91.50 |
| 4.22 |  | Wykop pod złącze kablowe ZKa/R+1TL oraz szafkę pomiarową ośw. drogowego | m3 | 0.900 |
| 4.23 | 45.23.22.14.00-9 | Złącza kablowe typu ZK-1a/R+1TL | kpl. | 1 |
| 4.24 |  | Szafka pomiarowa oświetlenia drogowego z demontażu | kpl. | 1 |
| 5 | Inne koszty |  |  |  |
| 5.1 | 45.23.22.00-4 | Inwentaryzacja geodezyjna | szt | 1 |
| 5.2 |  | Zajęcie pasa drogowego z opracowaniem projektu organizacji ruchu zastępczego | szt | 1 |
| 6 | Pomiary i badania pomontażowe |  |  |  |
| 6.1 | 45.23.22.00-4 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 5 |
| 6.2 |  | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 6 |
| 6.3 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |
| 6.4 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 4 |